Uživatelský Manuál

1. Odstreďovaciu gumu očistite liehom (potrebné rukavice). Môžete to urobiť handrou, nepoužívajte papier.

Mäkké návnady môžete tiež ponoriť do liehu, aby ste ich odmastili, a nechať ich 15-30 minút schnúť, kým nevyschnú.

Je dôležité utrieť návnady tak, aby boli veľmi čisté.

2. Fľašu s farbou veľmi dobre pretrepte, aby sa farba dobre premiešala.

Kompresor pri tlaku 2 - 4 bary použite airbrush pištoľ s ihlou 0,3 - 0,5 mm. Farba je suchá po 5 minútach.

3. Po nastriekaní natrieme čírym lakom (lesklý lak). Nastriekajte niekoľko vrstiev, čo dodá návnahe lesklý vzhľad a viac ochráni farbu pred odlupovaním

(túto vrstvu pridajte max. 30 minút po lakovaní)

4. Návnady umiestnite na niekoľko dní von, vôňa farby sa úplne odparí.

5. Uistite sa, že fľaše sú VŽDY dobre uzavreté. V opačnom prípade stratí svoju pevnosť a farba nebude fungovať správne.

6. Po použití striekaciu pištoľ rozoberte a veľmi dobre ju vyčistite, ak je to potrebné, namočte diely do mäkkého riedidla na návnadu.

Na čistenie malých plôch môžete na čistenie použiť "vatový tampón".

7. V prípade potreby je možné farbu zriediť "mäkkým riedidlom na návnadu", ale zvyčajne to nie je potrebné.

8. Farba je horľavá, buďte opatrní. VŽDY používajte masku schválenú CE s vhodnými filtrami (hnedá), ako je A2 alebo ABE1.

Používajte na dobre vetranom mieste.

Ochrana rúk: Osobne používam 1 pár jednorazových nitrilových rukavíc.

Výstražné upozornenia

H225 Vysoko horľavá kvapalina a výpary. H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou. H315 Dráždivé pre pokožku. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H332 Škodlivý pri vdýchnutí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H351 Podozrenie na spôsobenie rakoviny. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

Prevencia

P210 Chráňte pred teplom/iskrami/otvoreným ohňom/horúcimi povrchmi. Zákaz fajčenia P260 Nevdychujte prach/dymy/plyn/hmlu/výpary/aerosóly.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.

Odpoveď

P305 + P351 + P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je to možné.

Pokračujte v oplachovaní. P370 + P378 V prípade požiaru: Na uhasenie použite vodnú hmlu, penu, suchú chemikáliu alebo oxid uhličitý.

V prípade problémov zavolajte na číslo 112 alebo 155.

Skladovanie

P403 + P233 Skladujte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Výrobca:

Rybár Valentin

Včelařská 505/3

Ostrava-Petřkovice 72529

ČESKÁ REPUBLIKA

IČO:69629935

DIČ:CZ7704205190